由于GalaxeaVR APP的限制，必须把VR连接机器人的ip然后解除reset模式才可以发送位姿。

获取GalaxeaVR APP发送的信息的具体步骤：

1,ros2 topic list可以看到/vr_pose

2,ros2 topic echo /vr_pose（解除reset模式）

题外话：ros2 topic echo /data_collection/status包含数据录制按钮信息，开始录制显示False 变为 True。

3,分析2的输出：

nvidia@nvidia-desktop:~/galaxea/install/startup_config/share/startup_config/script$ ros2 topic echo /vr_pose

A message was lost!!!

total count change:1

total count: 1---

header:

stamp:

sec: 1764641008

nanosec: 222263097

frame_id: ''

power: false

head_position: []

head_quaternion: []

left_position: []

left_quaternion: []

left_gripper_close: false

right_position: []

right_quaternion: []

right_gripper_close: false

left_j4j6_cmd: []

right_j4j6_cmd: []

left_disconnect_pressed: false

right_disconnect_pressed: false

control_mode: 2

manipulation_mode: 0

waist_right: false

waist_left: false

tilt_forward: false

tilt_backward: false

torso_up: false

torso_down: false

torso_forward: false

torso_backward: false

x_vel: 0.0

y_vel: 0.0

angular_vel: 0.0

breakpoint: false

exception: false

need_reset_to_init: false

engage_by_operator: false

disengage_by_operator: false

表示VR的实时变化信息。

输出的详细分析：

以上输出针对复位模式和双臂模式的数据变化：

变化1：复位模式：control_mode=2,双臂模式：control_mode=0;

变化2：按左右手柄侧键的一瞬间，left/right_disconnect_pressed=True然后回到False

变化3：VR头盔和VR手柄的位姿变化

其他的没有任何变化

是有问题的，我跟你详细描述，不知道你能不能懂，正常需要强化学习自己试探然后输出指令，这时候我们用

ros2 service call /switch_control_mode_vr teleoperation_msg_ros2/srv/SwitchControlModeVR use_vr_mode:\ false\ ），这个指令，可以使用VR的ik解算同时VR失效，当我们需要VR接管的时候，我们就需要再输出ros2 service call /switch_control_mode_vr teleoperation_msg_ros2/srv/SwitchControlModeVR use_vr_mode:\ ture\ ），这样强化学习输出的指令就不会被机器人执行，而是由VR控制，这是总的激活信号，我们怎么提取到ros2 service call /switch_control_mode_vr teleoperation_msg_ros2/srv/SwitchControlModeVR use_vr_mode:\ ture\ ）这个指令内含的变量变化呢？我们把这个变量变化当作激活信号，你明白我说的吗？我说的哪里有问题，请详细指出。